УТВЕРЖДАЮ:

___________________________________________

_______________________/_______________________/

ДИЗАЙН-ПРОЕКТ

благоустройства   дворовой   территории многоквартирного(ых) дома(ов) в Тракторозаводском районе города Челябинска в соответствии с муниципальной программой «Формирование современной городской среды в городе Челябинске на 2017 год».

|  | Требования к дизайн-проекту | Реализация |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Адрес объекта |  | Дворовая территория многоквартирного дома № 3 по пер. Мамина города Челябинска |  |
|  | Пояснительная записка |  | Цель: формирование современной городской среды и увеличение количества благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов на территории города Челябинска Задачи: - создание комфортных и безопасных условий проживания граждан; - обустройство дворовых территорий многоквартирных домов; - создание условий для массового отдыха жителей города и организация обустройства мест массового пребывания населения; - совершенствование архитектурно - художественного облика дворовой территории, размещение и содержание малых архитектурных форм. Согласно акту обследования требуется выполнение следующих видов работ: по минимальному перечню -проведение ремонта дворового проезда выполняется вдоль дома: По внешней стороне дома, (внешняя сторона дома к 1-му и 4-му подъезду согласно прилагаемой документации) По внутренней стороне дома от торца напротив садика по периметру до 3-го подъезда; -установка скамеек 5 штук (три скамьи на детской площадке с внутренней стороны дома напротив 1-2-го подъезда, две скамьи на детской площадке с внешней стороны дома напротив 5-6-го подъезда); -установка урн 4 штуки (три урны на детской площадке с внутренней стороны дома напротив 1-2-го подъезда, две урны на детской площадке с внешней стороны дома напротив 5-6-го подъезда); по дополнительному перечню - асфальтирование места временного хранения автомобилей (вновь): с внутренней стороны дома напротив 1-го подъезда на 7 автомашин до ТП; на 2 автомашины вдоль детской площадки у 9-го подъезда. - реконструкция тротуара(ремонт) по периметру с внешней стороны дома, от 4-го подъезда до опоры освещения (ориентир магазин «КРОША» северо-западная сторона); - реконструкция тротуара (ремонт) с внутренней стороны дома на детской площадке; |  |
|  | Технико-экономические показатели |  | -площадь территории благоустройства 2323,64 м2; -площадь проездов 1809 м2; -площади временного хранения личного автотранспорта 65 м2; -количество проживающих 860 чел. |  |
|  | Техническое задание |  |  |  |
| 4.1. | Задание на проектирование | Минимальный перечень: - асфальтирование проезда (ремонт-реконструкция) – 1747 (=80+297+217+1153) м2; - установка малых архитектурных форм (МАФ): скамья - 5 шт., урна - 4 шт. Дополнительный перечень: - асфальтирование парковки – 86 (=21+65) м2; - реконструкция тротуара (ремонт) – 344 (=80+264) м2. |  |  |
| 4.2. | - Описание малых архитектурных форм (техническое описание и эскиз) |  |  |  |
| 4.2.1. | Скамья парковая ж/б | Размер, мм 2000 х 900 х 900 Скамейка парковая железобетонная в установленном виде должна быть: длиной не менее 2000 мм, шириной не менее 900 мм, высота не менее 900мм, высота сидения от уровня площадки составляет не менее 450 мм. Каркас скамейки должен быть выполнен из бетон прочностью не менее М — 350, с добавками. Сиденье и спинка скамьи должны быть выполнены из доски (сухой хвои) толщиной не менее 32 мм, обработанной специальной пропиткой -защитой от гнили, грибка, жука. Скамейка должна предусматривать наземный вариант установки. |  |  |
| 4.2.2. | Урна четырехгранная с рельефом окрашенная | Размер, мм 400 х 400 х 600 Урна четырехгранная с рельефом окрашенная в установленном виде должна быть: длиной не менее 400 мм, шириной не менее 400 мм, высотой не менее 600 мм предусматривает наземный вариант. Каркас урны должен быть выполнен из бетон прочностью не менее М — 350, с применением гранитного отсева, армирована с помощию фоброволокна с использованием пластификатора, окрашенной щелочной латекной краской на акриловой основе. |  |  |
| 4.2.3 | Вкладыш для ж/б урны оцинкованный | Вкладыш для ж/б урны должен быть размером: длина не менее 290 мм, ширина не менее 290 мм, высота не менее 500 мм, и должен быть выполнен из оцинкованной стали, толщиной 0,8 мм |  |  |
| 5. | Смета | Приложение 1 |  |  |
| 6. | Рабочая документация по благоустройству внутридворовой территории ж/д | Приложение 2 в т.ч. -Ситуационный план, общие данные; - Разбивочный план с размерными привязками, М 1:500; - План организации рельефа, М 1: 500; - Узлы конструкций М 1:20 - План покрытий М 1:500; - План земляных масс М 1:500; - Сводный план сетей М 1:500; - Схема расположения технических средств дор. Движения М 1 : 500; - Сводная ведомость объемов работ. И другая рабочая документация. |  |  |
| 7. | Заключение | В данном дизайн - проекте основным композиционным приемом является метод зонирования единой дворовой территории на отдельные зоны: - проездов и пешеходные зоны; - зоны отдыха; - зоны парковочных мест. Данный комплекс мероприятий, направлен на обеспечение и улучшение санитарного и эстетического состояния дворовой территории, повышения комфортности условий проживания для жителей многоквартирного дома, поддержание единого архитектурного облика дворовых территорий города Челябинска. |  |  |

Документацию подготовил

Должность 							_________________________/__________________/

Согласовано:

Уполномоченное лицо от собственников           _________________________/__________________/

Депутат Совета депутатов Тракторозаводского _________________________/Павлюченко А.Н./

района г. Челябинска